# Guia de Configuração da Balança

## Configuração da Balança no GCWebRequest

### 1. Identificar a porta de comunicação (COM)

- Abra o Gerenciador de Dispositivos.

- Expanda a opção Portas (COM e LPT).

- Identifique a porta utilizada pela balança.

  - Normalmente ela estará como COM3.

Exemplo: COM3

## 2. Instalar o GCWebRequest

### Nova versão

A versão mais recente do GCWebRequest realiza automaticamente:

- Instalação do Java;

- Criação da tarefa no Agendador de Tarefas do Windows.

Nesse caso, siga para o passo 4.

### Versões antigas

Caso esteja utilizando uma versão anterior:

- Instale o Java.

- Em seguida, instale o GCWebRequest.

## 3. Importar a tarefa no Agendador do Windows

- Abra o Agendador de Tarefas.

- Navegue até:

Biblioteca do Agendador de Tarefas → Microsoft

- Clique com o botão direito e selecione Importar Tarefa.

- Acesse a pasta:

C:\Program Files\GCWeb\GCWebRequest

- Selecione o arquivo XML da tarefa.

### Configurar o usuário

- Clique em Alterar Usuário ou Grupo.

- Digite o nome do usuário que está utilizando o Windows.

- Clique em Verificar Nomes.

- Após localizar o usuário, clique em OK.

Importante: Não execute a tarefa neste momento. Apenas minimize o Agendador.

## 4. Testar a comunicação da balança

- Abra a pasta Balança.

- Execute o aplicativo BalancaTeste.

- Configure os seguintes parâmetros:

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Balança | Toledo |
| Porta | COM3 (ou a identificada anteriormente) |
| Baud Rate | 4800 |

- Clique em Ativar.

- Clique em Ler Peso.

Se a comunicação estiver correta, o peso da balança será exibido.

- Clique em Desativar.

- Feche o aplicativo.

Neste momento o Windows já estará conseguindo capturar o peso da balança.

## 5. Executar o GCWebRequest

- Volte ao Agendador de Tarefas.

- Clique com o botão direito sobre a tarefa importada.

- Selecione Executar.

- Caso o Windows solicite permissão, clique em Permitir.

Após a execução, o ícone do GCWebRequest será exibido na barra de tarefas.

## 6. Atualizar o aplicativo

- Clique com o botão direito sobre o ícone do GCWebRequest na barra de tarefas.

- Selecione Verificar Atualização.

- Aguarde a atualização ser concluída.

## 7. Configurar o GCWebRequest

Abra as configurações do aplicativo e informe:

| Configuração | Valor |
| --- | --- |
| Porta | COM3 (ou a porta identificada) |
| Baud Rate | 4800 |
| Modelo | TOLEDO PRIX 3 |

Clique em Salvar Configurações.

Em seguida, clique em Recarregar Aplicação.

## 8. Validar a configuração

- Abra a tela 19200 do sistema.

- Consulte o peso da balança.

Se a configuração estiver correta, o peso será exibido na tela.

# Configuração concluída

Se o peso for apresentado corretamente na tela 19200, a balança foi configurada com sucesso e está pronta para utilização.